Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

За   2022 год химико-бактериологической лабораторией было выполнено:

● 4 анализа воды из контрольных точек на территории Чернокурьинского сельсовета, подающих питьевую воду через закольцованные разводящие сети к потребителям подведомственных населенных пунктов Чернокурьинского сельсовета по 32 показателям.

- Прошли ежегодное обслуживание станции предварительной очистки воды в с.Чернокурья и Новая Курья.

Данные химико-бактериологической лаборатории по качеству питьевой воды на территории сельских поселений Чернокурьинского сельсовета Карасукского района Новосибирской области за 2022 год.

| Чернокурьинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя качества | Единица измерения | ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 | с.Чернокурья | с.Морозовка | а.Нижнебаяновский | п.Кучугур |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее микробное число (аэробные и анаэробные орган) ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Термолер. и колиформные . Бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Цветность | градусы | Не более 20 | 2,63±0,79 | ˂ 1,0 | 1,78±0,53 | 4,49±1,35 |
| 7 | Мутность | мг/л | 1,5 | ˂ 0,58 | ˂ 0,58 | ˂ 0,58 | ˂ 0,58 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водородный показатель (PH) | единицы рн | 6.0-9.0 | 8,58±0,10 | 8,63±0,10 | 8,57±0,10 | 8,71±0,10 |
| 9 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 716,8±71,7 | 688,6±68,9 | 708,4±70,8 | 688,0±68,8 |
| 10 | Общая жесткость | град.Ж | 7 | 0,38±0,05 | 0,50±0,07 | 0,36±0,05 | 0,50±0,07 |
| 11 | Окисляемость перманганата | мг/л | 5 | 0,90±0,18 | 1,2±0,2 | 0,98±0,20 | 0,83±0,17 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,005 | - | - | - |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,33±0,06 | 0,93±0,16 | 0,96±0,16 | 0,81±0,14 |
| 14 | Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | ˂0,1 | 0,17±0,04 | ˂0,1 | 0,10±0,03 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 | ˂0,0002 |
| 16 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | ˂0,01 | ˂0,01 | 0,032±0,008 | ˂0,01 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,0018±0,0005 | 0,0054±0,0016 | 0,0016±0,0005 | ˂0,0005 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| 19 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | ˂0,1 | ˂0,1 | 0,21±0,04 | 2,88±0,43 |
| 20 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | ˂0,0002 | 0,0022±0,0007 | 0,00027±0,00011 | 0,00025±0,00010 |
| 21 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 168,5±20,2 | 159,3±19,1 | 148,0±17,8 | 146,6±17,6 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,65±0,12 | 0,49±0,09 | 0,31±0,06 | 0,32±0,06 |
| 23 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 135,4±24,4 | 94,1±16,9 | 81,6±14,7 | 94,7±17,0 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,0082±0,0025 | 0,079±0,024 | 0,0030±0,0010 | 0,0023±0,0008 |
| 25 | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | ˂=2,0 | 0,91±0,18 | 1,19±0,24 | 1,10±0,22 | ˂0,1 |
| 26 | Нитриты | мг/дм3 | ˂=3,0 | ˂0,003 | ˂0,003 | 0,005±0,003 | ˂0,003 |
| Органические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | 0,004 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Альфа активность | Бк/кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 29 | Бета активность | Бк/кг | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Радон-222 | Бк/кг | 60 | 4,6±1,3 | 4,6±1,3 | 7,8±1,8 | 7,9±1,3 |